DOSAGE D’UNE SOLUTION DE GLUCIDE INCONNU

PAR POLARIMETRIE

I. PROTOCOLE OPERATOIRE

- Protocole de mesure au polarimètre

- Allumer la lampe au sodium du polarimètre au moins 15 min avant d’effectuer les mesures.

- Remplir le tube de mesure avec la solution en laissant un ménisque déborder légèrement.

- Placer la lentille de verre sans faire de bulle en la laissant glisser latéralement pour éviter les bulles d’air.

- Refermer le tube de mesure en vissant le capuchon extérieur, l’essuyer et le placer dans le compartiment du polarimètre (l’élargissement annulaire vers le bas).

- Regarder dans l’oculaire et tourner le cadran mobile de manière à réaliser l’égalité d’éclaircissement (équipénombre) des 2 plages.

- Relever à l’équipénombre sur l’échelle du cadran la valeur de l’angle.

| plage droite plus claire | faire tourner vers la droite |
| --- | --- |
| plage gauche plus claire | faire tourner vers la gauche |
| équipénombre | Relever la valeur de l’angle |

- Calibration du polarimètre

Effectuer une mesure polarimétrique sur de l’eau distillée.

L’angle relevé est l’angle de correction.

Remarque : Si le cadran est tourné :

- vers la droite devant le verrier mobile, l’angle de correction est positif et il devra être retranché à l’angle α mesuré par la suite.

- vers la gauche devant le verrier mobile, l’angle de correction est négatif et il devra être ajouté à l’angle α mesuré par la suite.

- Mesures polarimétrique d’une solution étalon d’un glucide X

Effectuer une mesure polarimétrique sur la solution étalon de glucide X à 75 g.L-1.

Faire 2 essais.

Remarque : Si α est positif alors la solution est DEXTROGYRE. Si α est négatif alors la solution est LEVOGYRE. ATTENTION : Ne pas oublier de tenir compte de l’angle de correction.

- Mesures polarimétrique d’une solution de glucide X à doser

Effectuer une mesure polarimétrique sur la solution de glucide X à doser.

Faire 2 essais.

II. COMPTE-RENDU

- Principe du dosage.

- Présenter les résultats des mesures dans un tableau (ne pas oublier les signes)

| solution | angle de correction | α1 mesuré | α2 mesuré | α1 corrigé | α2 corrigé | α retenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Le glucide X est-il dextrogyre ou lévogyre ? Justifier.

- Calculer le pouvoir rotatoire spécifique du glucide X à l’aide de la solution étalon.

- Identifier le glucide X à l’aide des données suivantes :

Pouvoir rotatoire spécifique à 20 °C et à 589 nm :

- saccharose = + 66,5 °.dm-1.g-1.mL	- glucose = + 52,5 °.dm-1.g-1.mL

- fructose = - 92,4 °.dm-1.g-1.mL		- galactose = + 80,2 °.dm-1.g-1.mL

- Calculer la concentration massique de la solution de glucide X à doser.

DOSAGE DES PROTEINES

PAR LA METHODE DU BIURET

I. RAPPEL : DOSAGE DES PROTEINES PAR LA METHODE DU BIURET

En milieu alcalin, les ions Cu2+ forment un complexe coloré bleu-violet avec les liaisons peptidiques des protéines qui absorbe à 540 nm.

Pour réaliser ce dosage, on utilise le réactif de Gornall composé de :

- sulfate de cuivre : apport des ions Cu2+

- hydroxyde de sodium : milieu alcalin

- tartrate double de sodium et de potassium : évite la précipitation des ions Cu2+ en milieu alcalin

- iodure de potassium : évite la réduction du cuivre

Remarque : Cette méthode est peu sensible et peu spécifique mais elle est cependant très utilisée pour le dosage des protéines sériques.

II. PROTOCOLE OPERATOIRE

- Préparation de la gamme d’étalonnage d’albumine

A partir d’une solution mère d’albumine bovine de concentration massique             Cm = 10 g.L-1, on souhaite préparer 3 solutions filles F1, F2 et F3 de concentrations massiques respectives : 2,5 ; 5 et 7,5 g.L-1. Ces solutions sont préparées dans de l’eau physiologique.

Compléter le tableau sachant que le volume total des tubes est de 10 mL :

|  | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de solution mère (mL) |  |  |  |  |
| Volume d’eau physiologique (en mL) |  |  |  |  |
| Cm albumine (en g.L-1) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |

- Préparation des essais

On se propose de réaliser le dosage des protéines du blanc d’œuf (protéine principale = la caséine). On considère par approximation qu’il y a 125 g de protéines par litre de blanc d’œuf.

Le dosage sera réalisé sur 2 essais de 1 mL de blanc d’œuf dilué au 1/20.

- Dosage colorimétrique

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution F1 (mL) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Solution F2 (mL) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Solution F3 (mL) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Solution F4 (mL) |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Blanc d’œuf dilué (mL) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Eau physiologique (mL) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Réactif de Gornall (mL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cm protéines (g.L-1) |  |  |  |  |  |  |  |

Agiter. Attendre 30 minutes à l’obscurité. Mesurer l’absorbance à 540 nm.

III. SECURITE

Composition du réactif de Gornall :

- sulfate de cuivre CuSO4 :

Xn	 N 	R22-36/38-50/53

- hydroxyde de sodium NaOH

C	R35 et S26-37/39-45

IV. COMPTE-RENDU

- Risques et précautions liés à la manipulation.

- Justifier la dilution du blanc d’œuf.

- Présenter les résultats du dosage colorimétrique sous forme d’un tableau (tubes, concentrations massiques, absorbances).

- Tracer sur papier millimétré la courbe A = f (Cm g.L-1 des solutions F(1 à 4)).

- Calculer la concentration massique (en g.L-1) en protéines du blanc d’œuf     (sr = 1 g.L-1).