REALISATION D’UN FROTTIS

- Principe

Il permet de fixer les bactéries étudiées sur une lame afin de les colorer. Sur un frottis, les bactéries sont donc mortes.

frottis

- Technique

1. Réalisation du frottis

2. Fixation du frottis

- Déposer sur une lame propre à l’aide d’un instrument stérile :

  - soit une goutte de milieu de culture liquide

  - soit une goutte d’une suspension réalisée en tube et en eau stérile à partir d’une colonie isolée

  - soit une goutte d’eau stérile dans laquelle on dilacère soigneusement une parcelle de colonie de façon à obtenir une suspension homogène

- Réaliser le frottis en partant du centre de la lame, en décrivant avec l’instrument un mouvement circulaire, dit « en coquille d’escargot », de façon à obtenir un étalement mince et homogène de 1 à 2 cm2.

L’étendue du frottis est fonction de la richesse en germes de la suspension de départ. On veillera à ne pas étaler sur une trop grande surface les prélèvements normalement stériles et souvent pauvres en germes.

- Stériliser l’instrument.

- Sécher et fixer le frottis au-dessus de la flamme du bec Bunsen (ou au-dessus du bec électrique) en mettant la face sans bactéries du côté de la flamme et SANS TROP LE CHAUFFER

La technique la plus sûre consiste à passer dans la flamme le frottis 2 à 3 fois une demi-seconde, face sans bactéries vers la flamme (ou au-dessus du bec électrique)

- Etape facultative : fixer le frottis à l’éthanol en le recouvrant durant 5min avec de l’éthanol.

Remarque : le frottis étant fixé, la lame ne présente plus de danger de contamination.