LE MILIEU HUGH ET LEIFSON

Recherche de la voie d’attaque du glucose

- Intérêt

Ce milieu permet de déterminer la voie d’attaque du glucose utilisé comme source d’énergie  par la plupart des bactéries.

Pour synthétiser de l’énergie, les bactéries peuvent attaquer par :

- voie oxydative : le glucose est utilisé uniquement en présence de dioxygène (faible libération d’acides).

- voie fermentative : le glucose est utilisé en absence de dioxygène et en présence de dioxygène ou seulement en absence de dioxygène (forte libération d’acides).

- Composition

| Composant | Quantité (g/L) | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Base nutritive avec peu de peptones | 2,0 | Apport de facteurs de croissance Source de carbone et d’azote |
| Bleu de bromothymol | 0,03 | Indicateur de pH |
| NaCl | 5 | Source de minéraux et maintien de l’isotonie |
| K2HPO4 | 0,3 |  |
| Agar | 2,5 | gélifiant |
| pH | 7,1 |  |

ATTENTION : ajout de glucose stérile à 1 % avant l’ensemencement

- Principe

Pour étudier la voie d’attaque d’un glucide, on utilise des milieux contenant un seul glucide et un indicateur de pH.

La voie d’attaque du glucose est étudiée grâce à :

- la présence du glucose comme seul glucide et du BBT comme  indicateur de pH. L’utilisation du glucose se traduit par une acidification du milieu révélée par le virage du bleu de bromothymol à sa teinte acide (jaune).

- l’étape de régénération qui permet de créer un gradient de dioxygène.

- Technique d’ensemencement

- Régénérer le tube 20 minutes à 100°C.

- Additionner stérilement le glucose pour une concentration finale de 1%

- Solidifier le milieu en le plaçant dans un bain d’eau froide

- Ensemencer par une piqûre centrale à l’aide du fil droit.

- Incuber 24h à 37°C, bouchon dévissé.

- Lecture

Après 24 heures d’incubation à 37°C :

- on vérifie qu’il a eu culture

- on interprète le virage de l’indicateur coloré.

| observation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| interprétation | Acidification du milieu révélée par l’indicateur de pH uniquement en présence de dioxygène : attaque du glucose uniquement en présence de dioxygène | Acidification du milieu révélée par l’indicateur de pH uniquement en absence de dioxygène : attaque du glucose uniquement en absence de dioxygène | Acidification du milieu révélée par l’indicateur de pH en présence et en absence de dioxygène : attaque du glucose en présence ou absence de dioxygène | Alcalinisation du milieu révélée par l’indicateur de pH en présence de dioxygène : pas d’attaque du glucose, mais attaque des peptones comme source de carbone et d’énergie |
| conclusion | Bactéries dégradant le glucose par VOIE OXYDATIVE | Bactéries dégradant le glucose par VOIE FERMENTATIVE | Bactéries dégradant le glucose par VOIE FERMENTATIVE (voie oxydative non exclue) | Bactéries INERTE VIS-A-VIS DU GLUCOSE |