L’OXYDASE

- Intérêt

La recherche de l’oxydase présente un intérêt taxonomique en ce qui concerne les bactéries à Gram -.

- Principe

Le test consiste à mettre en évidence la capacité que possède la bactérie à oxyder un réactif incolore (la NN-diméthyl-paraphénylène diamine) en un dérivé rose violacé.

NN-diméthyl-paraphénylène diamine

incolore

Produit coloré

rose violacé

oxydation

- Technique

Culture sur GO

- placer un disque non imprégné sur une lame à l’aide d’une pince flambée,

- déposer une goutte de réactif sur le disque non imprégné,

Réactif oxydase

avec une pipette Pasteur prélever une colonie sur milieu solide (GO) et la déposer doucement sur le disque

Remarques :

  - Ne pas utiliser l’anse métallique pour prélever les bactéries. En effet, le métal peut être recouvert d’un oxyde et donner un résultat faussement positif.

  - Le milieu solide ne doit pas contenir d’indicateur de pH, ni de glucides

- Lecture

#### Pas de lecture avant 30 secondes environ

| Tâche rose violette La bactérie possède l’activité oxydase, elle est dite : Oxydase + | Pas de tâche rose violette La bactérie ne possède pas l’activité oxydase, elle est dite : Oxydase - |
| --- | --- |

Causes d’erreurs :

- réalisation du test sur un milieu glucidique (une fermentation peut cacher une respiration)

- humidification trop importante du disque, entraînant une élimination du réactif

- quantité de bactéries insuffisante

- réactif périmé (l tester avec une souche oxydase + et une souche oxydase -)

- utilisation d’un instrument « oxydase + »

- lecture trop tardive : au delà de 30 secondes